Используя замечательную программу Сергея Глушенко «FLProg», библиотеку DMXSerial, GyverTimers, а так же замечательные уроки AlexGyver (https://www.youtube.com/watch?v=dn1U4CFjmC4&feature=emb_logo) собрал DMX диммер  для управления яркостью четырёх  ламп накаливания работающих от сети AC 220 V 50 Hz (4 канала).

В основе DMX диммера используется Arduino, индикатор TM1367 и симистор BT139-600E (или готовая сборка от RobotDyn).

После включения питания, для установки адреса DMX512 необходимо зажать одновременно кнопки «+» «-» на три секунды, замигает «А». Кнопки «+», «-» выбрать первоначальный адрес DMX (от 1 до 512), по истечению десяти секунд адрес сохранится в энергонезависимую память.

Включение режима «Тест» осуществляется выбором адреса 513. Режим «Тест» — поочерёдно, плавно включает выходные каналы, на дисплее отображается номер канала и его процент интенсивности.